

Содержание пояснительной записки
Введение

I. Современное состояние.

1. Современное использование территории.
2. Зоны с особыми условиями использования территорий
3. Жилищный фонд.

4. Социально-культурное и бытовое обслуживание.

5. Места приложения труда.

6. Транспортное обслуживание.

II. Проектные предложения.

1. Архитектурно - планировочная организация территории. Жилой фонд. Плотность населения.
2. Социально-культурное  и бытовое обслуживание.

3. Транспортное обслуживание.

4. Улично-дорожная сеть.

5. Обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

6. Озеленение и благоустройство. Очистка территории.

7. Инженерная подготовка территории.

8. Инженерная инфраструктура.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

10. Противопожарные мероприятия.

11. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Введение.
Проект планировки застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона разработан ООО «Яузапроект» (свидетельство о допуске к работам №  0833-2012-7705911904-П-3 от 14 февраля 2012г.) 
Данный проект планировки разработан на основании:

- Договора о развитии застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона № 01-28/16 от 25.01.2013;

- Постановления Администрации города Обнинска «О подготовке градостроительной документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона» № 113-п от 04.02.2013;
- Задания на подготовку документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 07.02.2013 №146-п;

- Проекта «Концепция развития застроенной территории п.Мирный в городе Обнинске», утвержденного постановлением Администрации города от 25.10.2012 №2185-п;

- Муниципальной адресной программы «Развитие застроенной территории поселка Мирного на 2011-2022 годы», утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 18.10.2011 № 04-25 (в ред. От 27.03.2012 №07-32, от 25.09.2012 №03-36);

- Технических условий, выданных инженерными службами:

· Технические условия на подключение к городской сети ливневой канализации проектируемого комплекса жилой застройки на территории 26 мкр. (пос.Мирный) города Обнинск (от 27.03.2013г).

· Условия подключения к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» - Объекта капитального строительства «Жилые дома поселка Мирный» в границах 26 микрорайона (от 09.04.2013г).

· Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

· Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения (от 04.04.2013г.)
Проект разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями от 12.11.2012 );

 - Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» (утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40);

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.
Основной целью проекта является:

-определение планировочной структуры застраиваемой территории с выполнением разбивочного чертежа красных линий;

-обоснование проектных архитектурно-планировочных решений (разработка предложений по объемно-пространственному решению жилой и общественной застройки с применением индивидуальных проектов развития инженерной и транспортной инфраструктур);

-разработка предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- определение основных технико-экономических показателей проекта.
В задачи проекта входит:

- анализ существующего использования территории;

- определение допустимых градостроительных параметров объектов нового строительства;
- определение очередности строительства и переселения жителей на рассматриваемой территории
- разработка функционально-планировочной организации территории;

- разработка транспортного обслуживания, инженерного обеспечения территории;

- оценка и прогноз состояния окружающей среды.

I. Современное состояние.
1. Современное использование территории.
Территория разработки проекта планировки расположена  в границах 26 микрорайона г. Обнинска, с северо-запада ограничена ул. Кутузова, с северо-востока существующим проездом вдоль территории Обнинского филиала «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», с востока - пешеходной дорожкой вдоль оврага, ведущей в южном направлении к Пионерскому проезду, с юго-востока - существующими границами земельных участков под домами по ул. Чехова, д. 14, 12, 10, 8 и по ул. Глинки, д. 8, 7. На застроенной территории расположено 11 (одиннадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных домов, планируемых к сносу (Приложение №1). Часть территории занята рекреационной зоной Р-2 (в соответствии с картой градостроительного зонирования ПЗЗ МО «Город Обнинск»). Ориентировочная площадь территории 19, 2 га. На данном этапе территория свободна от застройки  и покрыта смешанным лесом (осина, береза, липа, хвойные), на юге территории имеется огороженная забором строительная площадка. 

2. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) являются обязательным элементом любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующими законодательством, правилами и нормативами. Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий, натурных исследований в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

СЗЗ и охранные зоны от существующих объектов:

Бассейн с открытыми трибунами на ул. Кутузова – 50м;

СЗЗ от проектируемых объектов:

Открытые парковки вместимостью до 300м/м – 35м;

Для обеспечения градостроительного регулирования застройки на территории проектируемой территории и обеспечения выполнения планировочных решений, а также с учетом перспективного развития прилегающих территорий улично-дорожной сети были разработаны красные линии.
При размещении жилого микрорайона на испрашиваемой территории учтено, что застройка и благоустройство территории должны вестись с учетом полного  инженерного обеспечения и проведения комплекса природоохранных мероприятий, исключающих загрязнение окружающей среды, с применением шумозащитных мероприятий и соблюдением ограничений, накладываемых на использование территории.
3. Жилищный фонд.

На застроенной территории расположено 11 (одиннадцать) брусчатых 

двухэтажных жилых домов, подлежащих сносу. 

4. Социально – культурное и бытовое обслуживание.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западном районе г. Обнинска. Сложившаяся инфраструктура этой части города состоит из учреждений культуры, науки, образования и спорта. 
Проектом планировки территории предусматривается строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного и социального назначения, строительство объекта социального назначения. Предусмотрено строительство встроено-пристроенного детского сада, что полностью обеспечивает жителей детскими образовательными учреждениями. В жилых кварталах предусмотрено размещение объектов торговли, предприятий сферы услуг, культурно-бытового и спортивного назначения местного значения. Объекты торговли, обслуживания, спорта и культуры районного и общегородского значения будут отделены от жилой застройки проектируемыми улицами. 
5. Места приложения труда
Основная часть трудоспособного населения жилых микрорайонов будет занята на предприятиях г. Обнинска и в сфере обслуживания населения: предприятий торговли, соцкультбыта, предприятий коммунальной сферы, размещаемых на рассматриваемой территории.

Городской транспорт позволяет населению ездить на работу и учебу, как в пределах городского округа, так и за его пределами.

6. Транспортное обслуживание.
Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области. 

Территория расположена вдоль улицы Кутузова. Улица Кутузова примыкает перпендикулярно к одной из основных магистралей - проспекту Ленина. 
Границы территории с северо-запада ограничены ул. Кутузова, с северо-востока существующим проездом вдоль территории Обнинского филиала «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», с востока - пешеходной дорожкой вдоль оврага, ведущей в южном направлении к Пионерскому проезду, с юго-востока - существующими границами земельных участков под домами по ул.Чехова, д. 14, 12, 10, 8 и по ул.Глинки, д.8, 7. 
Основными улицами, на которые осуществляется выезд из рассматриваемой территории, являются ул.  Кутузова,  пр. Ленина и Пионерский проезд.
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», расположенная на территории улично-дорожная сеть подразделяется на категории:

- проспект Ленина – магистральная улица общегородского значения

- улица Кутузова - магистральная улица районного значения

II. Проектные предложения.

1. Архитектурно – планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории разработана на основе анализа существующего положения проектируемого участка, в соответствии с требованиями по транспортному обслуживанию и противопожарной безопасности объекта строительства.

Основной целью архитектурно-планировочной организации территории является: определение структуры застраиваемой территории с учетом природных особенностей территории, ландшафта и планировочных ограничений; разработка предложений по объемно-пространственному решению объектов жилых микрорайонов; размещение объектов социального обслуживания; решение вопросов транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры; благоустройства и озеленения территории; охраны окружающей среды.

Площадь территории разработки проекта планировки  составляет – 19,2 га.

Проект развития застроенной территории г.Обнинска предусматривает расселение существующих аварийных домов и создание полноценного многофункционального жилого района города. Концепция жилого района предполагает формирование зон многоэтажной застройки, зоны малоэтажной застройки и зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Многоэтажные жилые дома формируют границы современного благоустроенного городского паркового пространства с прогулочными аллеями, детскими площадками и площадками для отдыха. 

Концепция развития предусматривает не только возможность расселения жителей, но и сохранение существующей этажности на территории поселка, минимальную вырубку леса, формирование новых пешеходных связей с городом, благоустройство существующих рекреационных зон. 

Территория разработки проекта планировки разделена на четыре очереди строительства. 1-я очередь и 2-я очереди предполагает строительство шести многоэтажных жилых домов переменной этажности (15-21, включая технические этажи) с подземной автостоянкой на 540 машиномест, в которые предполагается расселение жителей существующих деревянных домов, расположенных на участке 4-й очереди строительства. Для обеспечения жителей района необходимой инфраструктурой на первых этажах многоэтажных жилых домов предполагается размещение магазинов, детского дошкольного учреждения на 75 мест, сервисных предприятий. На участке 3-й очереди строительства предлагается застройка индивидуальными жилыми домами. 4-я очередь предполагает строительство 4-х этажных жилых домов с мансардой с сохранением существующей планировочной структуры территории. К востоку, на территории существующего оврага, предлагается устройство парковой зоны с сохранением существующего рельефа и санацией зеленых насаждений с устройством тропиночной сети и площадок отдыха. Мероприятия по укреплению склона.
Жилой фонд.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит (ориентировочно) – 65 900м2, в том числе 4200м2 на территории малоэтажной индивидуальной застройки. 
Жилые дома запроектированы:

- многоэтажные  односекционные переменной этажности (15-21, включая технические этажи) со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в первых нежилых этажах и подземными паркингами.

- 4-х этажные с мансардой 

- индивидуальные малоэтажные с приусадебными участками.

Количество жителей в проектируемом жилом фонде составит – 2 127 чел., в том числе 70 чел. на территории малоэтажной индивидуальной застройки.
Плотность населения. 

Расчетная площадь территории 4-х участков строительства 

составит –  8, 31  га.

Плотность населения составит:

2 127 чел.: 8, 31 = 256 чел/га.

Что соответствует нормативной плотности населения в соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318
220 - 375 - 440 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит – 65 900м2.

Плотность жилого фонда составит:

65 900м2 : 8,31га = 7 930м2/га.

Что соответствует по региональным нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318 -  до 12 600 м2общ. пл./га.

2. Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредоточены в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах, а так же во встроено-пристроенных и отдельно стоящих объемах на проектируемой территории 

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах, а так же на участке 3-й очереди строительства на территории объекта социального назначения.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначения, расположенные на соседних территориях:

- стадион «Труд» - существующий; 

- бассейн – существующий;

- Торговый центр «Фортуна» – существующий;

- ФГУЗ Клиническая больница  № 8 ФМБА России – существующая;

- Поликлиника № 1 – существующая;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

- школа № 5 - существующая

Проектируемые в составе территории разработки проекта планировки:

 - объект социально назначения - участок 3-й очереди строительства  на пересечении ул. Кутузова и проектируемого проезда.

- детский сад на 75 мест – участок 1-й очереди строительства, встроено-пристроенный на 1-м этаже жилого дома;

- На первых этажах многоэтажных жилых домов предлагается размещение  магазинов, кафе, сервисных предприятий – участок 1-й и 2-й очереди строительства.
Потребность в ДДУ составляет – 75 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей. 

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет – 202 места из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.). Общеобразовательное учреждение представлено существующей школой № 5 на 650 мест с резервом в 218 мест.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 1810 м. В связи с этим рекомендуется организация движения школьного автобуса для учеников до существующей школы № 5.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий. 

Поликлиническое отделение предусмотрено в существующей поликлинике №1. 

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайна включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, частных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайоне муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть меньше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

Проектом предлагается организация парковой зоны с благоустроенными площадками и прогулочными аллеями, а так же организация пешеходного бульвара от ул. Мира вдоль проектируемого микрорайона до Пионерского проезда.
3. Транспортное обслуживание.

Данным проектом планировки предлагается развитие уличной сети на основе существующих улиц и в соответствии с разработанными поперечными профилями по проектируемым улицам.

   В соответствии с предложениями генерального плана на проектируемой территории располагаются:

- улица Кутузова - существующая магистральная улица районного значения с существующими красными линиями шириной 26м и сохраняемой шириной полос движения.

- улица Чехова, улица Глинки, улица Труда – существующие проезды с выездом на Пионерский проезд для подъезда транспортных средств к жилым домам внутри микрорайонов (кварталов). В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2009 №318 ширины проезжей части увеличивается до 5,5м (2 полосы движения по 2,75м), ширина пешеходной части тротуара  - 1м, ширина красных линий составляет 10м;

- проектируемые улицы в жилой застройке с выездом на магистральную улицу районного значения (улица Кутузова) на территории участков 1 и 2. В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», Ширина в  красных линиях  составляет 18 м, ширина проезжей части - 6м (2 полосы движения по 3м)   с шириной тротуаров 1,5 м.

- проектируемые проезды на территории участка 3 для подъезда транспортных средств к жилым домам внутри микрорайонов (кварталов). В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2009 №318 ширины проезжей части составляет 5,5м (2 полосы движения по 2,75м), ширина пешеходной части тротуара  - 1м, ширина красных линий составляет 10м;

- подъезды к подземным паркингам в проектируемых зданиях на территории участков 1 и 2. Ширина подъездов составляет 5,5м.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи проектируемого микрорайона и существующей застройки  предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

4. Улично-дорожная сеть.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 150,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

По территории отведенного участка проезд автотранспорта будет организован по сети улиц и проездов шириной 6 м. Пешеходное движение будет организовано по тротуарам шириной 1,50 ÷ 3,00м и пешеходным дорожкам. Постоянное хранение индивидуальных машин организуется в подземных паркингах на 540 м/м и наземных автостоянках на 100 м/м.

Временное хранение индивидуальных машин организуется на гостевых автостоянках.

Уровень автомобилизации принят 350ед. на 1 тыс. жителей. Количество жителей составляет 2 127 чел., в том числе 70 чел. на территории малоэтажной индивидуальной застройки.
Расчетное количество индивидуальных автомобилей составит: 

2, 127 х350=745 автомобилей.

Количество машиномест для постоянного хранения определено из расчета 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей: 670 м/м, в том числе 30 на территории малоэтажной индивидуальной застройки.
В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» необходимо размещение гостевых парковок из расчета 40м/м на 1000 жителей:

2,127х40=85 м/м

В соответствии с Техническим заданием предусмотрена автостоянка  для ФГУЗ Клинической больницы №8 ФМБА России на 36 м/м.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инвалидных колясок.

Предложения по развитию дорожной сети и транспортному обслуживанию представлены на листе «Схема  организации улично-дорожной сети движения транспорта».
5. Обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

С учетом требований СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по территории жилого квартала должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств. Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята 1,2м, при двустороннем – не менее 1,8м;

- продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенные  для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные 1-2%;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5 - 4см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа в здания;

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1м.

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.

Для инвалидов предусмотрены места парковки личных автомобилей. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок – 3,5м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 4%, но не менее 1 места на каждой автостоянке.

Предназначенные для инвалидов входные двери в здания и помещения (в том числе из санузлов) имеют ширину полотна 0,9м.

Входы в здания на 1 этаже имеют порог 0,025м.

6. Озеленение и благоустройство. Очистка территории.
Благоустройство и озеленение проектируемой территории являются важной составной частью реализации архитектурно-планировочного решения.

В данном проекте применены объекты как декоративного, так и утилитарного характера. 

К сооружениям малых архитектурных форм, предлагаемым данным проектом, относятся:

- беседки, оборудование детских площадок;

- ограждения газонов и цветников;

- откосы;

- лестницы на откосах;

- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек;

- урны и мусоросборники;

- детские игровые комплексы;
- перголы;

- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек;

- скамейки;

- решение транспортных и пешеходных связей;

- оборудование площадки для выгула собак.

Планировочное решение многоэтажных жилых домов и многофункционального жилого  комплекса позволяет организовать дворовое пространство с площадками отдыха и хозяйственными зонами.

Значение зеленых насаждений велико и многообразно, так как они играют значительную роль в формировании окружающей среды. Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, что имеет огромное оздоровительное значение.

В данном проекте предложено придомовое озеленение, которое улучшает санитарно-гигиенические условия и создает наилучшую обстановку для отдыха.

Проектом озеленения предложен прием объединения свободных участков при группе домов в один сравнительно крупный зеленый массив. Этот прием предполагает создание более благоприятных микроклиматических условий для детей и взрослых, отдыхающих в рассматриваемых микрорайонах.

Предлагая перечень зеленых насаждений для жилых комплексов, необходимо было добиться, чтобы  по своим биологическим свойствам и внешним признакам они соответствовали:

- климатическим условиям данного района;

- существующим и создаваемым почвам, гидрологии и режиму освещения на данном участке;

- целевому назначению озеленения;

- особенностям планировки и застройки участка;

- архитектурно-художественному решению застройки.

Проектируемые виды посадок разбиты на следующие группы:

а) линейные – аллейные и рядовые посадки деревьев и кустарников различной высоты и формы;

б) групповые посадки;

в) одиночные посадки;

г) посадки вьющихся растений;

д) посадки травянистых растений (цветники).    

Для зеленого строительства в проекте планировки предложены следующие де-ревья и кустарники:                                                         

А/ береза, вяз, клен ясенелистный, смородина золотистая, ива плакучая (предложены как быстрорастущие);

Б/ ель колючая, жимолость каприфоль, акация белая, клен ясенелистный, каштан конский (предложены как газостойкие);

В/ береза пушистая, ирга (предложены как неприхотливые к почвам); 

Г/ барбарис, можжевельник древовидный  (как укрепляющие склоны).

При подборе зеленых растений были учтены размеры, форма и прозрачность крон, окраска листвы и коры растений.

В проекте планировки наряду с деревьями, имеющими четкую геометрическую форму (пирамидальную, цилиндрическую, шаровидную) рекомендуется применить растения с плакучими формами крон. Такие деревья будут высажены одиночными группами. Благодаря своему живописному силуэту они представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаждений в этом проекте. Художественно-выразительное сочетание деревьев с различной формой корны  придает эффект архитектурной композиции растений.

Растения с прозрачной кроной увеличивают игру света и тени в композициях насаждений и являются прекрасным дополнением к архитектуре зданий.

Наиболее важный декоративный признак деревьев и кустарников - окраска листвы растений. Большое разнообразие цветовой гаммы, меняющейся в различное время года, дало возможность создать самые различные по цвету композиции из предложенных зеленых насаждений.

Окраска листвы изменяется в зависимости от времени года. В весенне-летний период она бывает, например, светло-зеленой (у белой акации, жимолости), темно-зеленой (у клена ясенелистного, каштана конского, липы, сирени).

В проекте планировки наряду с деревьями, хорошо переносящими формовку кроны в виде шара, овала, куба (липа мелколистная), рекомендуется применить растения с плакучими формами крон (береза бородавчатая, ива плакучая).

В данном проекте планировки предложены «газонные» солитеры (липа мелколистная), которые благодаря своему живописному силуэту и оригинальной форме кроны представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаждений.

Значительную часть рассматриваемой территории занимают дорожки и площадки. Поэтому их строительству отводится большое место в комплексе работ по благоустройству озелененной территории.

В данном проекте планировки необходимо было добиться, чтобы цветом и характером поверхности покрытия они гармонировали с зелеными насаждениями, а конструкция дорожек и площадок обеспечивала быстрый отвод поверхностных вод.

Один из видов покрытий, предложенный в данном проекте – плиточное, дает возможность быстро вводить в эксплуатацию, производить работы по устройству покрытия в течение всего года. 

Для очистки территории от мусора предусмотрены площадки с твердым покрытием для размещения мусороконтейнеров.  
7. Инженерная подготовка территории.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных условий, а также работы по исключению и ограничению физико – геологических процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на территорию проектируемого участка.

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые инженерные сооружения; проектируемая сеть проездов).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подготовке территории и строительства относятся вертикальная планировка участка.

В проекте вертикальной планировки территории предложены решения по созданию благоприятных высотных условий для общего архитектурно – планировочного решения территории с одновременным  обеспечением нормального отвода поверхностных вод. Принятые решения обеспечивают уклоны в пределах 4-32 %0 допустимые для движения транспорта и пешеходов.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500 . Система высот Балтийская.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ. 

Перед началом земляных работ по вертикальной планировке со всей территории (в соответствии с очередностью строительства) снимается плодородный слой земли, складируется в специально отведенном месте,  а затем используется в работе по озеленению.

В основу решения вертикальной планировки положены следующие основные требования:

- максимального сохранения естественного рельефа;

- максимального сохранения почвенного покрова и существующих древесно-кустарниковых насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- максимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;

- сохранение существующих отметок улицы Кутузова, улицы Глинки, улицы Чехова, улицы Труда.
В данном проекте предложена предварительная схема инженерной подготовки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикальной планировке.

8. Инженерная инфраструктура

В данном разделе проекта планировки территории расположенной  по адресу: Калужская область, город Обнинск, в границах микрорайона №26, проведен анализ существующего положения и разработаны проектные предложения по всем видам инженерного обеспечения жилой застройки, в том числе с пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками. 
В соответствии с полученными ТУ на проектируемом участке предусматривается следующее обеспечение:

· Теплоснабжение 

· Газоснабжение

· Водоснабжение 
· Хозяйственно – бытовая канализация 
· Ливневая канализация 
· Телефонизация 
· Радиофикация 
Теплоснабжение.

Проектом предусматривается возведение жилых домов различной этажности в 4-е очереди строительства. Теплоснабжение территории проектируется в соответствии с «Условиями подключения к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» - объекта капитального строительства «Жилые дома поселка Мирный» в границах 26 микрорайона №1/2013 от.09.04.2013г.

Источник тепловой энергии – МП «Теплоснабжение», расположенный по адресу Коммунальный проезд, 21. Точки подключения: ТК-46 на т/сети dy500 пр.Ленина, 93 и ТКМ-39 Пионерский проезд, 30.

Расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
Газоснабжение.

В настоящее время в южной части проектируемой территории проходит газопровод низкого давления.

На территории многоквартирной жилой застройки средней этажности (4-5 этажей) и индивидуальных жилых домов, теплоснабжение предусматривается обеспечить индивидуальными напольными или настенными газовыми котлами со встроенным бойлером-теплообменником и аккумулирующей емкостью для системы ГВС.
Водоснабжение.

Расчетное водопотребление определяется на основании данных о нормах водопотребления.
На проектируемой территории запроектировано хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.

Сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода закольцована в единую систему.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений осуществляется от установленных на сети гидрантов.

Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей водопроводной сети, в соответствии с «ТУ подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения» от 04.04.2013г. 

Подключение многоэтажной жилой застройки, расположенной в северной части участка, возможно к водопроводной сети больничного городка №2 и к водопроводу Ø150, проходящему по ул.Кутузова.

Подключение многоэтажной жилой застройки, жилых домов средней этажности и индивидуальных домов, расположенных в южной части проектируемой территории, возможно к существующему водопроводу Ø500мм, проходящему по оврагу в районе Пионерского проезда, на расстоянии 600 метров от проектируемых  участков и к водопроводу Ø150мм, проходящему по ул.Кутузова, на расстоянии 15 метров от проектируемых участков.

Трасса подключения и диаметр трубопровода уточняются при проектировании и согласовываются с Водоканалом дополнительно.

Расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
Хозяйственно-бытовая канализация.

Водоотведение с проектируемой территории предполагается в существующую сеть хозяйственно бытовой канализации, в соответствии с «ТУ подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения» от 04.04.2013г. 

С территории многоэтажной жилой застройки, расположенной в северной части участка, отвод сточных вод проектируется за счет подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации Ø400мм, проходящей в районе роддома.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории многоэтажной жилой застройки, жилых домов средней этажности и индивидуальных домов, расположенной в южной части участка, по проектируемой самотечной сети поступают в канализационную насосную станцию, и далее напорным трубопроводом направляются на городские очистные сооружения.
Ливневая канализация.

Подсоединение осуществляется согласно «ТУ на подключение к городской сети канализации проектируемого комплекса жилой застройки на территории 26мкр. (пос.Мирный) города Обнинск». Проектирование разрабатывается в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.0189*, «Правил благоустройства и озеленения территории «город Обнинск»;

Для отвода поверхностного стока с территории жилого комплекса предполагается прокладка нового коллектора ливневой канализации с выпуском в р.Репинка, а также строительство очистных сооружений для очистки сточных вод.


Сбор вод с асфальтового покрытия предусматривается посредством водоприемных колодцев, устанавливаемых вдоль проезжей части и на перекрестках. Сточные воды самотеком по трубопроводу удаляются с территории и далее поступают на очистные сооружения. 
Электроснабжение.
Электроснабжение территории проектируется в соответствии с «Техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Электроснабжение жилого района предусматривается от проектируемого РП(ТП)–10/0,4кВ, располагаемого в границах разрабатываемого земельного участка. Тип, сечение и трасса определяется расчетом при проектировании. 
Телефонизация.

Для обеспечения телефонной связью новой жилой застройки необходимо получить ТУ на телефонизацию у выбранного оператора связи и далее выполнить комплекс работ, указанный в ТУ. 

На стадии рабочего проектирования уточняются: расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.
Расчет потребности в номерах и выделенных линиях для телефонизации застройки жилого района выполняется по нормам обеспечения:

1 номер на квартиру, блок или участок;

от 1 до 5 номеров на каждое учреждение соцкультбыта;

10 номеров на эксплуатирующую организацию;

10% от расчетной емкости на незаявленных абонентов, телефоны-автоматы и нормативный резерв емкости

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области. В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта. Для обеспечения допустимого уровня акустического воздействия в жилых помещениях рекомендуется применять шумозащитное остекление жилых домов.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.
При планируемом освоении данной территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

· изъятие земель;

· изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

· уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

· изъятие ресурсов подземных вод для организации хозяйственно – бытового и пожарного водоснабжения;

· уменьшение питания подземных вод и поверхностных вод за счет создания искусственных покрытий и отводов поверхностного стока;

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

· создание новых форм рельефа в процессе строительства;

· загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и прочих выбросов;

· загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

Кроме того предполагаются следующие воздействия на окружающую среду.

До строительства основное техногенное воздействие на окружающую среду проявляется в виде загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта, проходящего по местному проезду к испрашиваемой территории, дымовые трубы от бытовых отопительных водонагревателей.

При проведении строительных работ на рассматриваемом участке (прокладка проездов, инженерных коммуникаций, строительные и монтажные работы, благоустройство территории и т.д.) негативное влияние на окружающую среду будет выражаться в снятии и складировании почвенно-растительного слоя; планировке территории, прокладке инженерных коммуникаций, возведении застройки, нагрузке на грунты в связи с размещением строительных механизмов; локальном, кратковременном загрязнении атмосферы и почвенного покрова при работе строительной и дорожной техники, создание кратковременных зон акустического дискомфорта на прилегающих участках от работы строительной техники.

В период эксплуатации негативному воздействию будут подвергаться природные объекты (зеленые насаждения, почвенный покров) от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от двигателей легковых автомобилей, находящихся территории застройки, на автостоянке, от двигателя мусоровоза.

После завершения строительных работ необходимо провести рекультивацию территории: подсыпка плодородного слоя, устройство газонов.

Благоустройство и озеленение планируемой территории включает в себя посадку деревьев, а также посадку декоративного кустарника, газонов и цветников.

На рассматриваемом участке предусмотрено освещение, мощение проездов и пешеходных проходов, стоянок автотранспорта, благоустройство детских, спортивных площадок  и площадок для выгула собак.

Предусмотрено исключить захламление прилегающей территории твердыми бытовыми и строительными отходами. Не допускать складирование строительных материалов вне отводимой площади.

Мусороудаление выполнять регулярно.

10. Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Проектом планировки  предусмотрены мероприятия планировочного и технического характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

· предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

· предусмотрена кольцевая система местных проездов;

· здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов («Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318);

· проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий до 10-ти этажей включительно – 5-8 метров;

2. для зданий свыше 10-ти этажей – 8-10 метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками - Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмотрены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км. 
Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Проектом предусмотреть применение всех отделочных и строительных материалов, конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в т.ч. сертификатами пожарной безопасности.
11. Мероприятия по гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям

На рассматриваемой территории предусмотрено размещение инженерных коммуникаций.

Аварии на данных коммуникациях могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. Последствия данных аварий могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть:

- наводнение;

- сильный ветер;

- сильные осадки;

- заморозки;

- гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Перечисленные метеоусловия могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, могут нанести ущерб зданиям. Инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений. 
К таким явлениям можно отнести:

- Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации;

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

- Снегопады. Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85;

- Сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Московского региона.

При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление подземных сооружений. Для предотвращения этого процесса и защиты подземных сооружений от «верховодки» целесообразно предусматривать локальные пристенные дренажи применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

Для снижения вероятности возникновения ЧС необходимо:

- при изысканиях предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;

- при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажно-защитные мероприятия;

- поддерживание в соответствующем состоянии инженерных коммуникаций;

- сопровождать проектирование прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, снижение их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

	
	
	
	
	
	
	ППТ-120
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	9

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	(  док. .
	Подпись
	Дата
	
	



